防冲队跟班队长岗位描述

一、角色定位

（一）跟班队长（第一责任人）

跟班队长作为井下现场安全管理的第一责任人，将安全工作指令精准传达，把隐患排查落实到每一个操作细节，确保班组作业全过程安全可控。

● 检查执行"三大"规程，把好防冲技术关

● 做好防冲设备管理与维修，建立健全设备管理制度

● 不断提升队伍整体素质

二、班前准备与危险源辨识

（一）个人状态与资质确认

1. 精神状态确认：确认无疲劳、无饮酒、无情绪异常，保证充足休息，以最佳身心状态入井

2. 持证上岗核查：逐一核验特种作业操作证有效期，确保人证合一、资质合规

3. 劳动防护装备检查：检查自救器、矿灯、安全帽、防砸靴、防护手套等佩戴齐全、性能完好

4. 安全装备互检：班组成员相互检查安全装备佩戴情况，实行"双确认"，杜绝遗漏

（二）班前会与任务交底落实

1. 严格考勤点名：确认当班全员到齐，记录出勤情况，确保无缺员、无顶替

2. 任务与地点明确：手指施工图板，明确当班施工任务、作业地点、工程量及时间节点

3. 规程措施学习：组织学习《作业规程》及专项施工措施，逐项交底重点危险源与管控方案

4. 安全宣誓：集体安全宣誓，强化安全意识，明确"安全第一、预防为主"原则

（三）施工工具全面核验

● 手指工具箱，确认钻机、钻杆、压力表、测量尺等核心工具齐全

● 逐一检查工具外观无破损、无裂纹、无变形

● 试运转钻机，确认运转平稳、无异响、无卡滞

● 确认备品备件充足，满足当班作业需要

（四）监测仪器状态确认

● 手指检测仪，确认应力监测仪、微震监测仪电量充足

● 核验数值显示准确、零点校准到位、运行工况正常

● 检查便携式瓦斯检测仪灵敏度，确认报警阈值设置正确

● 确认监测数据实时回传功能正常，无数据断点

（五）通讯与应急设备校验

● 手指对讲机，确认信号强度良好、频道设置正确

● 逐一通话测试，确保语音清晰无干扰、覆盖全作业区域

● 检查应急广播、警报装置功能完好，确认应急物资就位

● 核验人员定位卡电量与信号，确保人员轨迹可追踪

三、现场安全确认 ——"先确认、后作业"

（一）五大关键环节

1. 敲帮问顶无危岩：手持长柄工具检查作业区域顶帮，确认无松动岩石、活矸悬矸，彻底排除冒顶风险。敲击声音清脆为安全，空响闷声应立即标记处理

2. 支护完好无失效：仔细检查巷道顶板及两帮锚杆、锚索、钢带等支护结构，确保无变形、无断裂、无托盘松动，支护强度符合设计要求

3. 通风系统正常运行：确认局部通风机运转正常、无异常振动；风筒吊挂平直、接口严密无漏风；作业地点风量充足

4. 瓦斯浓度达标：使用便携式瓦检仪多点检测，确认瓦斯浓度低于报警值（＜0.8%），无局部超限积聚

5. 退路畅通无阻：确认安全出口标识清晰、撤退路线平整无杂物堆积、应急照明完好

（二）监测系统状态确认

● 应力在线监测：数据实时回传正常，系统无红色预警，各项指标处于安全阈值内

● 微震与钻屑确认：微震监测无异常能量事件；上一班钻屑量未超标，煤体状态稳定

● 顶板离层仪监测：读数稳定无异常波动，顶板岩层结构完整，未出现离层、垮落风险

（三）防冲设备设施排查（副队长技术把关）

● 防冲钻机本体：安装稳固无位移，连接螺栓紧固、销轴可靠，运转工况良好

● 液压系统与管路：压力值符合额定参数，管路接头无渗油漏油，走向规范无挤压

● 电气设备与线缆：开关控制箱完好无失爆，电缆吊挂整齐无老化，接地保护有效

● 安全防护设施：防护罩、护栏、紧急停机按钮等完好有效，警示标识清晰完整

四、施工过程监督

（一）标准化作业流程

全员确认岗位安全 → 清空作业区域 → 核对信号指令 → 启动工序

（二）工序启动确认

● 全员确认岗位安全，作业区域清空、无关人员撤离至安全位置

● 操作人员就位，信号核对无误，严格执行"手指口述"启动流程

● 副队长确认技术措施到位，确保工序启动零风险

（三）关键操作监督（卸压钻孔）

● 核对钻孔位置与设计参数一致，钻机角度精准调整到位

● 监督钻进速度平稳无卡钻、吸钻，确认钻屑量正常无动力效应

● 副队长全程跟踪技术参数执行，及时纠正操作偏差

五、工程质量验收

（一）防冲工程质量确认（以防冲卸压钻孔为例）

1. 核对钻孔数量与排列方式，确认符合设计要求

2. 逐孔测量深度、角度、间距等关键参数，偏差在允许范围内

3. 检查封孔严密性，确保封孔材料、工艺合规，无渗漏风险

4. 核验卸压措施效果指标，确认其低于临界值，防冲措施有效

（二）文明生产标准化确认

"工完料尽场地清"：施工垃圾彻底清理，剩余材料分类码放整齐、标识清晰，设备清洁归位至指定区域。

（三）副队长重点职责

● 负责本队安全生产标准化和文明生产工作

● 积极参加上级组织的安全生产标准化检查

● 针对安全生产方面提出合理化改进建议

六、人员管理

（一）人员状态全时监督

1. 动态跟踪每位员工的作业状态，及时发现异常并干预

2. 重点关注员工精神状态，严禁疲劳作业、带病作业

3. 现场及时制止违章操作，严格规范作业动作与站位

4. 确认全员掌握岗位风险告知内容，警示标识清晰可见

5. 班中定时巡回检查，发现状态异常人员立即安排轮换休息

（二）互保联保机制落地

● 构建"一对一、面对面"的安全互助网络

● 开工前明确联保对子，落实互保责任，双方签字确认

● 作业中强化协同监护，确保联保人员在同一视线范围内

● 实行"同班同组、同上同下"，联保对子不得分离作业

● 建立联保考核机制，实现"人人为我、我为人人"的安全文化

七、隐患排查与处理

（一）隐患识别与报告：三步闭环响应

1. 现场确认风险源，立即设置警戒线封锁危险区域，严禁人员进入

2. 通过对讲机向调度室/队部详细汇报隐患位置、类型、严重程度

3. 同步留存影像证据，确保信息传递准确、可追溯

副队长职责：负责组织解决技术及管理上的关键问题，现场跟班指导

（二）隐患处理与跟踪：全流程闭环

1. 专人监督整改全过程，确保整改措施科学到位、不打折扣

2. 整改结束后必须经专业人员复查验收，确认符合安全标准

3. 在《隐患排查记录本》签字销号，实现全生命周期闭环管控

★ 闭环管理口诀：发现→登记→整改→复查→销号，步步留痕、环环相扣

（三）应急预案与紧急撤离

1. 立即停工撤人：发现监测数据超限或冲击预兆时，立即做出紧急手势并大声呼喊，停止所有作业活动，指挥现场人员按避灾路线快速、有序撤离至安全地点

2. 清点人数确认：全员撤至安全区域后，必须立即清点人数，逐一核对名单，确认无人员被困或遗漏

3. 及时汇报请求：立即向矿调度室准确汇报隐患地点、危险类型、人员撤离情况及现场现状，严禁任何人擅自返回危险区域

副队长应急处置职责：防冲作业时必须跟班到现场，检查监督设备情况和规程措施执行情况；对现场的新情况、新问题及时采取处置措施，提出整改意见。经常深入井下，掌握现场具体情况，确保关键时刻决策准确、指挥有力。

八、规范交接班

（一）班后总结与准备

● 任务完成度确认：逐一核对当班施工任务完成度，确认无遗漏、无偏差

● 工程质量与台账：检查工程质量验收记录、隐患排查台账、监测数据是否完整准确

● 现场清理："工完场清"——清理作业现场，材料归位，为下一班创造安全整洁环境

● 问题汇总：梳理当班发现的新问题、新情况，准备在交接时重点交底

（二）现场"手拉手"交接

● 联合巡查关键点位：与接班队长共同巡查顶板、支护、瓦斯等关键点位，逐项确认安全状况

● 隐患重点交底：对未处理隐患及临时管控措施进行详细交底，确保接班人员清晰掌握

● 数据与记录移交：移交当班施工记录、监测数据、隐患排查台账，确保信息完整

● 双方签字确认：现场核验无误后双方签字确认，责任清晰可溯，保障生产连续性

九、技术与设备管理（副队长重点）

（一）"三大"规程执行检查

● 负责检查执行《煤矿安全规程》《作业规程》《操作规程》

● 认真贯彻执行防冲技术方针、政策、规定

● 把好防冲技术关，解决具体技术问题

（二）防冲设备管理与维修

● 负责做好防冲设备管理和维修工作

● 建立健全设备管理规章制度

● 严格执行设备合格施工安全技术措施和作业规程

（三）现场技术指导与监督

● 经常深入井下，掌握现场具体情况

● 组织解决技术及管理上的关键问题

● 防冲作业时必须跟班到现场检查监督

（四）小改小革与技术创新

● 不断进行小改小革，优化施工工艺

● 针对安全生产方面提出合理化建议

● 对现场新情况、新问题采取改进措施

十、团队建设与能力提升（副队长重点）

（一）组织劳动竞赛与技术练兵

● 负责组织实施正常防冲作业，保证施工进度与质量

● 组织工种劳动竞赛，激发团队工作积极性与创造性

● 组织技术练兵活动，提升全员实际操作技能水平

（二）职工业务培训与学习

● 不断加强自身业务学习，提升管理能力与技术水平

● 搞好职工业务培训和学习，提升团队整体素质

● 针对性开展防冲技术专项培训，提高全员防灾意识

（三）会议组织与工作研究

● 参加队务会议，研究解决本队安全生产与管理问题

● 根据防冲工作需要负责召开班组长等参加的会议，分析研究防冲任务完成情况

● 总结经验教训，及时向队长报告工作，主动提出改进工作的建议